Ver01

- Mạch điều khiển bình thường, chu kỳ (Duty Cycle) bình thường

Ver02

- Thay đổi lại chu kỳ vì mạch đi qua opto nên chu kỳ bị đảo ngược

- VD Duty Cycle 10% + Opto  Duty Cycle 90%  Bị đảo ngược, nguy hiểm

- Phương án: đảo ngược lại chu kỳ LOW – HIGH (0 – 1) là xong

Ver03

- Thay vì dùng switch  dùng nút bấm

- Phiên bản tự làm: Chưa có công tắc fail – safe trường hợp Duty Cycle lớn hơn 50%

- Phiên bản AI: Có công tắc fail-safe nhưng không chạy  chưa biết nguyên nhân

Ver04

- Đã có công tắc fail-safe nhưng phần nút bấm có vẻ không ổn định lắm, có thể do phần debounce

Ver05

- Chuyển về sử dụng switch để thay đổi tần số và duty cycle

- Chưa có fail-safe

- Chưa test thực tế và test bench

- Nhược điểm: dùng nhiều switch + thanh ghi quá  thừa không cần thiết

Ver06

- Dùng ít switch để thay đổi cả tần số và cả Duty Cycle

- Có fail-safe 15% Duty Cycle

Ver07

- Không thay đổi tần số nữa, để nguyên 25kHz

- Dùng 5 switch để chỉnh Duty Cycle 0-15%, mỗi lần chỉnh 1%.

- Nếu chỉnh quá thì Duty Cycle sẽ bị gán mức 15%

- Có 15 led sáng đủ mức 15% và 1 led cảnh báo nếu đang cố gán quá 15%

Ver08

- Tối ưu lại code, giảm bớt phần cứng sử dụng

- Đổi lại tần số 32kHz và Duty Cycle Max = 23%